Einführung in die techn. Informatik - Prüfung G.H.Schildt - 16.10.2007 – eine Gruppe

- Erkläre: Wozu dient die sg. HYSTERESE beim Schmitt-Trigger?

- Geben Sie die genaue Bitfolge an, bei der 4-bit-Asynchronzähler zw. Den Zuständen 7  und 8 in einen undefinierten Zustand gerät.

- Es ist eine Schaltung mittels PLA zu konstruieren, die je eine logische 1 ausgibt, wenn eine 4-bit-Eingangszahl durch 3 teilbar ist (also 0,3,6,9,12,15). Füllen Sie die Zustandstabelle aus und konstruieren Sie die Schaltung mit PLA.

- Konstruieren Sie ein Zustandsdiagramm für den „Round-Robin“-Scheduler.

- Vervollständigen Sie die Zustände die ein Prozess einnehmen kann (RUNNING, BLOCKED, READY, usw.) und geben Sie alle Übergänge mit gerichteten Kanten an.

- Wozu dient beim Zero-Crossing-Detector das Bauelement BG?

- Was ist der Unterschied im Connect/Disconnect-Verfahren zw. USB Fullspeed und USB Halfspeed?

- Erklären Sie „Context Switch Time“.

- Geben Sie die Funktion y(A, B, C, D) zu gegebenem PLA an, erstellen Sie das zugehörige KV-Diagramm und geben Sie den minimierten Term für y an.

- Geben Sie ein ungefähres Blockschaltbild der Harvard-Architektur an.

- Kann man den RoundRobin-Scheduler allein im Betriebssystem implementieren?

- Was bedeutet „cycle stealing“?

- Sortiere die mit Zeiteinheiten versehenen Prozesse mittels „ShortestJobFirst“ und trage die Prozessdauer in der Skala ein? Wie lang ist die Gesamtprozessdauer?

- Was könnte man an „ShortestJobFirst“ kritisieren?

- Was passiert mit dem Vorzeichenbit bei einem Rechtsshift?

- Wofür stehen bei der ALU die Ausgänge N und Z?

comment: Prüfungsfragen sind aus der Erinnerung niedergeschrieben, keine Garantie auf absolute Vollständigkeit;-) (d.h. es fehlen viell. 1 oder 2 Fragen)